製品仕様要件定義書

HPX-500型高圧油圧ユニット　設計要件定義

| 文書番号 | PRD-HPX500-001 | 版数 | Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成日 | 2023-08-01 | 承認日 | 2023-09-01 |
| 作成者 | 第2設計部 中村 健 | 承認者 | 第2設計部長 伊藤 部長 |

1. 製品概要

1.1 開発背景

テクゼロン株式会社では、既存HP-320型（定格21MPa）の後継機として、より高圧・大流量に対応した次世代高圧油圧ユニットHPX-500の開発を実施する。半導体製造装置・航空宇宙・精密プレス設備向けの高まる高圧ニーズに対応し、市場競争力を強化する。

1.2 製品コンセプト

- 定格圧力35MPa（HP-320比+67%）の高圧対応

- 定格流量50L/min（HP-320比+67%）の大流量対応

- 連続稼働寿命1,000時間以上（HP-320比+2倍）

- セラミック軸受・FFKM高圧シール採用による高耐久設計

- IoTセンサ対応（圧力・温度・振動・流量のリアルタイム監視）

2. 性能要件

| No. | 要件項目 | 要件値 | 参考値（HP-320） | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-001 | 定格吐出圧力 | 35.0 MPa（許容±0.3MPa） | 21.0 MPa | 顧客要求仕様 |
| P-002 | 最高許容圧力 | 42.0 MPa（安全率1.2倍） | 25.2 MPa | 安全設計基準 |
| P-003 | 定格吐出流量 | 50 L/min（許容±1L/min） | 30 L/min | 顧客要求仕様 |
| P-004 | 連続稼働時間 | 1,000時間以上（メンテなし） | 500時間 | 市場競争要件 |
| P-005 | 騒音レベル | 70dB以下（定格運転時） | 65dB以下 | 騒音規制対応 |
| P-006 | 動作温度範囲 | 0〜50°C（作動油温25±5°C） | 5〜45°C | 使用環境仕様 |
| P-007 | 漏れ許容量 | 0 mL/h（完全無漏れ） | 0 mL/h | 環境・安全要件 |
| P-008 | 設計寿命 | 10年以上（定格条件下） | 7年 | 顧客要求仕様 |

3. 安全要件

| No. | 安全要件 | 対応内容 |
| --- | --- | --- |
| S-001 | 高圧漏れ防止 | FFKM高圧シール採用・耐圧52.5MPa（1.5倍）試験全数実施 |
| S-002 | 圧力過昇防止 | 二重安全弁設計（設定圧38MPa・42MPa）・圧力センサ異常停止機能 |
| S-003 | 耐震設計 | 震度6強相当の耐震試験実施・アンカーボルト仕様明示 |
| S-004 | 電気安全 | IP65相当防塵防水・絶縁抵抗10MΩ以上・接地抵抗10Ω以下 |

4. 開発・検証スケジュール

| フェーズ | 期間 | 主要マイルストーン |
| --- | --- | --- |
| 基本設計 | 2023年9〜12月 | 設計FMEA完了・部品選定確定・図面Rev.1発行 |
| 試作・評価 | 2024年1〜3月 | 試作機製作・性能試験・耐圧試験・FMEA更新 |
| 量産設計 | 2024年4〜6月 | 量産図面確定・QC工程図・工程FMEA完成 |
| 量産初号機 | 2024年7〜9月 | 初号機出荷・顧客検収・1,000h耐久確認開始 |

※ 関連文書: DFMEA-HPX500-001 / QCP-HPX500-001 / PFMEA-HPX500-001