製品要件定義書

Product Requirements Specification

─────────────────────────────────────────

| 文書番号 | PRD-2025-001 | 版数 | Rev.1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品名 | 高精度センサーユニット XS-500 | 作成日 | 2025年4月1日 |
| 作成部署 | 製品開発部 | 承認日 | 2025年4月5日 |
| 作成者 | 田中 太郎 | ステータス | 承認済 |

# 1. 目的

本文書は、高精度センサーユニット XS-500 の製品要件を定義するものです。開発チーム、品質部門、および顧客との間で合意された要件を文書化し、製品開発の基準として活用することを目的とします。

# 2. 製品概要

| 製品カテゴリ | 産業用センサーモジュール |
| --- | --- |
| 適用分野 | 製造ライン自動化、品質検査、環境モニタリング |
| 対象市場 | 自動車、電子機器、食品・医薬品製造業 |
| 販売開始予定 | 2025年10月 |

# 3. 機能要件

## 3.1 測定機能

| No. | 機能項目 | 要件内容 | 優先度 | 区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 温度測定 | -40℃〜200℃の範囲で±0.1℃の精度で測定すること | 必須 | 新規 |
| F-02 | 圧力測定 | 0〜10MPaの範囲で±0.05%FSの精度で測定すること | 必須 | 新規 |
| F-03 | 振動検知 | 0〜2000Hzの周波数範囲で振動を検知すること | 必須 | 新規 |
| F-04 | データ記録 | 測定データを1msec単位でサンプリングし内部メモリに記録すること | 必須 | 新規 |
| F-05 | アラート出力 | 閾値超過時にデジタル出力信号およびネットワーク通知を行うこと | 推奨 | 新規 |

# 4. 性能要件

| No. | 性能項目 | 目標値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 応答時間 | 1ms以下 | フルスケール入力時 |
| P-02 | 消費電力 | 通常動作時：500mW以下 | スリープモード時50mW以下 |
| P-03 | 連続動作時間 | 50,000時間以上（MTBF） | 常温・定格負荷条件下 |
| P-04 | 起動時間 | 電源ON後3秒以内に測定開始 | 初期化処理含む |
| P-05 | 通信速度 | Ethernet: 1Gbps対応 | RS-485: 最大115.2kbps |

# 5. 環境・規格要件

| 項目 | 動作条件 | 保管条件 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | -20℃〜70℃ | -40℃〜85℃ |
| 湿度 | 10〜90%RH（結露なし） | 5〜95%RH（結露なし） |
| 防塵・防水 | IP67以上 | IP54以上 |
| 適合規格 | CE、UL/cUL、RoHS2.0、REACH | JIS C 61000（EMC） |

# 6. 改訂履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev.1.0 | 2025/04/01 | 田中 太郎 | 初版発行 |