8Dレポート（8D Report）

| 文書番号 | 8D-HP320-2023-042 | 発行日 | 2023-05-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品名 | HP-320型油圧ポンプユニット | 図番 | HP320-A000 |
| 不具合件名 | 稼働開始後200hで異音発生 | 顧客名 | ABC製造株式会社 |
| チームリーダー | 田中 誠（第1設計部） | 承認者 | 佐藤 部長 |

D1 チームの編成

| 氏名 | 部署 | 役割 | 担当範囲 |
| --- | --- | --- | --- |
| 田中 誠 | 第1設計部 | リーダー | 設計解析・根本原因追究 |
| 山田 一郎 | 品質保証部 | 品証担当 | 顧客対応・是正確認 |
| 佐々木 健 | 生産技術部 | 生産担当 | 工程改善・作業標準改訂 |
| 田村 正 | 試験部 | 試験担当 | 再現試験・効果確認 |

D2 問題の説明

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 何が | 油圧ポンプユニット HP-320（図番: HP320-A000）で異音が発生 |
| いつ | 2023年4月28日 稼働開始後約200時間経過時点 |
| どこで | 顧客工場（ABC製造株式会社 第2ライン）設置の本製品 |
| 程度 | 騒音レベル: 72dB（規格値65dB以下）/ 同型機20台中1台で発生 |
| 影響 | 生産ライン停止4時間 / 代替機手配コスト 約50万円 |

D3 暫定対策（緊急処置）

実施日: 2023年4月29日（翌日対応）

1. 現地にて代替ユニット（HP-320 予備機）と交換し、ライン稼働を再開した。

2. 不具合品を回収し、試験部にて分解・原因調査を開始した。

3. 同ロット出荷品（合計5台）の緊急点検を実施し、異常なし（4台確認済、1台は点検中）を確認した。

D4 根本原因の特定

【なぜなぜ分析】

| 階層 | 内容 |
| --- | --- |
| なぜ1 | 軸受から異音が発生していた |
| なぜ2 | 軸受の内部すきまが設計値より大きくなっていた |
| なぜ3 | 軸受グリスが設計寿命より早く劣化・散逸していた |
| なぜ4 | 組立工程でのグリス封入量が規定量（3.5g）の下限（2.8g）付近であった |
| なぜ5 | グリス塗布作業の管理基準が目視（「適量」）であり、定量管理されていなかった |
| 根本原因 | グリス封入量の定量管理基準が存在せず、作業者の判断に依存していた |

D5 恒久対策

1. グリス定量ディスペンサーを組立ラインに導入（2023年6月1日実施）

封入量: 3.5±0.2g　管理値を作業指示書に明記

2. 作業指示書（WI-HP320-020）を改訂し、グリス封入量の記録を必須化

3. 軸受材質をSUJ2からセラミック（Si3N4）に変更し、耐久性を向上（設計変更番号: ECN-2023-089）

4. 完成品の騒音検査において、不合格閾値を65dBから62dBに厳格化

D6 有効性の確認

確認試験: 2023年7月10日～8月10日（500時間耐久試験）

結果: 騒音レベル 58dB（規格値62dB以下　合格）/ 軸受摩耗量 0.003mm（設計許容値以内）

顧客への報告: 2023年8月15日　ABC製造株式会社にて改善効果を確認・承認済み

D7 再発防止策の水平展開

1. 同構造の軸受組付工程を持つ全機種（HP-280、HP-400、HPX-500）の作業指示書を改訂

2. グリス定量管理基準を社内規格「TZ-STD-2023-045」として制定・全工場に展開

3. 設計FMEAを更新し、グリス封入量管理を新規管理項目として追加（DFMEA-HP320-001 Rev.4へ反映）

4. 類似製品の設計審査チェックリストに「定量管理方法の明確化」を追加

D8 チームと個人の貢献の承認

2023年8月20日　本件対応を完了とし、以下のチームメンバーの貢献を称える。

田中 誠、山田 一郎、佐々木 健、田村 正

本8Dレポートをもって、本不具合への対応を完了とする。

承認: 佐藤 部長　　承認日: 2023-08-20