8Dレポート（8D Report）

| 文書番号 | 8D-HPX500-2024-011 | 発行日 | 2024-02-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品名 | HPX-500型高圧油圧ユニット | 図番 | HPX500-B000 |
| 不具合件名 | 耐圧試験後の高圧シール微小漏れ | 顧客名 | XYZ重工業株式会社 |
| チームリーダー | 中村 健（第2設計部） | 承認者 | 伊藤 部長 |

D1 チームの編成

| 氏名 | 部署 | 役割 | 担当範囲 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中村 健 | 第2設計部 | リーダー | 設計解析・高圧シール評価 |
| 山口 博 | 品質保証部 | 品証担当 | 顧客対応・是正確認 |
| 小林 誠 | 生産技術部 | 生産担当 | 組立工程改善・治具改良 |
| 田村 正 | 試験部 | 試験担当 | 耐圧再現試験・漏れ検査 |

D2 問題の説明

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 何が | 高圧油圧ユニット HPX-500（図番: HPX500-B000）の高圧シール部から微小漏れ |
| いつ | 2024年2月8日 XYZ重工業様工場にて稼働開始後約50時間経過時点 |
| どこで | 顧客工場 HPX-500型ユニット（シリアル: SN-2024-0042）高圧シール部 |
| 程度 | 漏れ量: 0.3mL/h（規格値: 0mL/h）/ 同型機15台中1台で発生 |
| 影響 | 高圧設備の安全停止 / 緊急対応コスト 約80万円 / 信頼性懸念 |

D3 暫定対策（緊急処置）

実施日: 2024年2月9日（翌日緊急対応）

1. 現地にて高圧シールを新品FKMシールに交換し、漏れを停止。設備稼働を再開した。

2. 不具合品シールを回収し、断面観察・材料分析を開始した。

3. 同ロット出荷品（合計4台）の高圧シール部を緊急点検し、漏れなし（3台確認済）を確認した。

D4 根本原因の特定

【なぜなぜ分析】

| 階層 | 内容 |
| --- | --- |
| なぜ1 | 高圧シール部から作動油が微小漏れした |
| なぜ2 | シール座面に微細な傷が存在し、密封性が損なわれていた |
| なぜ3 | シール組付治具のエッジ部が摩耗しており、組付時にシールリップを傷付けた |
| なぜ4 | 治具の点検基準が「外観目視」のみで、エッジ摩耗量の定量基準がなかった |
| なぜ5（根本原因） | 高圧シール専用治具の摩耗管理基準（交換判定値）が未制定であった |

D5 恒久対策

1. 高圧シール組付治具の摩耗管理基準を制定（エッジR≦0.05mm で交換）（2024年3月1日）

2. 治具の交換判定を月次から週次に変更し、デジタルマイクロスコープで定量計測を実施

3. 組付エリアをクリーン度クラス10,000相当に格上げし、異物混入リスクを低減（2024年4月1日）

4. 高圧シール材質をFKMからFFKM（パーフルオロエラストマー）に変更し、耐久性を向上（設計変更番号: ECN-2024-032）

5. 出荷前の耐圧試験時間を10分から15分に延長し、潜在的な漏れを確実に検出

D6 有効性の確認

確認試験: 2024年4月1日〜5月31日（1,000時間耐久試験）

結果: 漏れ量 0mL/h（規格値0mL/h　合格）/ シール傷なし（断面観察確認）

高圧試験（52.5MPa×30分）: 合格　顧客への報告: 2024年6月10日　XYZ重工業様にて改善効果確認・承認済み

D7 再発防止策の水平展開

1. 高圧シール組付治具の管理基準を全機種（HP-280H、HPX-700）に展開

2. 治具管理基準を社内規格「TZ-STD-2024-018」として制定・全工場に適用

3. 設計FMEAに「高圧シール治具摩耗」を新規リスク項目として追加（DFMEA-HPX500-001 Rev.2へ反映）

4. 高圧対応製品の設計審査チェックリストに「組付治具の耐圧・耐摩耗性確認」項目を追加

D8 チームと個人の貢献の承認

2024年6月20日　本件対応を完了とし、以下のチームメンバーの貢献を称える。

中村 健、山口 博、小林 誠、田村 正

本8Dレポートをもって、本不具合への対応を完了とする。

承認: 伊藤 部長　　承認日: 2024-06-20